Posibil nu toate sunt corecte, sunt date de gpt, avand ca date de input cursurile si rezumatul.

## Răspunsuri detaliate la subiectele menționate în documentul încărcat

### SUBIECT 1

#### BlueGene

BlueGene este o familie de supercalculatoare dezvoltate de IBM, cunoscute pentru arhitectura lor masiv paralelă și eficiența energetică. Acestea utilizează procesoare specializate și o rețea de interconectare de mare viteză pentru a realiza calcul paralel de înaltă performanță.

#### Arhitectura GPU

Arhitectura GPU (Graphics Processing Unit) este proiectată pentru a accelera procesarea grafică și calculele paralele intensive. GPU-urile sunt alcătuite dintr-un număr mare de nuclee mici, optimizate pentru operațiuni simple și paralele. Acestea utilizează memoria partajată pentru a gestiona eficient datele.

#### Cache GPU

Cache-ul GPU este un tip de memorie rapidă situată în interiorul GPU-ului, utilizată pentru a reduce latența accesului la datele frecvent utilizate. Este esențial pentru performanța GPU-ului, deoarece accelerează accesul la date și reduce traficul de memorie global.

#### Roofline

Modelul Roofline este utilizat pentru a vizualiza performanța teoretică maximă a unui sistem de calcul în funcție de intensitatea operațiilor (calcul pe unitate de date). Acesta ajută la identificarea dacă performanța unui algoritm este limitată de capacitatea de calcul sau de lățimea de bandă a memoriei.

#### Ierarhia de memorii GPU

Ierarhia de memorii într-un GPU include mai multe niveluri de memorie: registre, cache-uri (L1, L2) și memoria globală. Organizarea ierarhică permite acces rapid la datele utilizate frecvent, reducând latențele și îmbunătățind performanța generală a GPU-ului .

### SUBIECT 2

#### Kbus

Kbus (Kernel Bus) este un mecanism de comunicație între componentele unui sistem de calcul, utilizat pentru a asigura transferul eficient al datelor între unitățile de procesare și memoria sistemului.

#### Shuffle

Operația de shuffle în contextul calculului paralel se referă la permutarea elementelor într-un mod specific pentru a facilita procesarea paralelă. Este utilizată pentru a redistribui datele între procesoare pentru a îmbunătăți performanța și a reduce conflictele de memorie.

#### Salt condițional la SIMD

În arhitectura SIMD (Single Instruction, Multiple Data), saltul condițional este utilizat pentru a controla execuția paralelă a instrucțiunilor. Acesta permite procesorului să facă decizii bazate pe condiții specifice, ajustând astfel fluxul de execuție pentru a optimiza performanța .

### SUBIECT 3

#### Decizii de implementare GP GPU

Implementarea GP GPU (General-Purpose Computing on Graphics Processing Units) implică decizii legate de structura algoritmilor, gestionarea memoriei și optimizarea pentru execuția paralelă. Aceste decizii sunt esențiale pentru a obține performanță maximă pe GPU-uri.

#### Rețele de interconectare

Rețelele de interconectare sunt structuri utilizate pentru a conecta multiple procesoare și module de memorie într-un sistem de calcul paralel. Ele sunt esențiale pentru asigurarea unui transfer rapid și eficient de date între componente.

#### Permutarea shuffle

Permutarea shuffle implică o rearanjare specifică a datelor pentru a facilita procesarea paralelă. Este utilizată pentru a minimiza conflictele de acces la memorie și pentru a îmbunătăți performanța execuției paralele .

#### Rețele delta

Rețelele delta sunt o formă de rețea de comutare utilizată în arhitecturile paralele pentru a facilita rutarea datelor între multiple procesoare. Acestea oferă un compromis între complexitatea hardware și performanța rutării.

#### Late sender și late receiver

Termenii "late sender" și "late receiver" se referă la întârzierile în transmiterea și primirea mesajelor într-un sistem paralel. Detectarea și gestionarea acestor întârzieri este crucială pentru optimizarea performanței și evitarea blocajelor în execuția paralelă .

### SUBIECT 4

#### Random Active Scheduling

Random Active Scheduling este o tehnică de planificare în sistemele paralele unde sarcinile sunt distribuite aleatoriu între procesoare pentru a balansa încărcarea și a îmbunătăți performanța.

#### Comutatoare Delta și formulele

Comutatoarele Delta sunt utilizate în rețelele de interconectare pentru a gestiona traficul de date între procesoare. Formula utilizată pentru analiza acestor comutatoare implică calcularea probabilității de coliziune și a lățimii de bandă efective.

#### Cum îmbunătățești liste în SIMD

Îmbunătățirea listelor în arhitectura SIMD implică optimizarea accesului la date și minimizarea latenței prin utilizarea eficientă a registrelor și a memoriei cache.

#### Ce e un superscalar

Arhitectura superscalară este o tehnică utilizată în procesoarele moderne pentru a executa multiple instrucțiuni pe ciclul de ceas, îmbunătățind astfel performanța prin paralelism la nivel de instrucțiune . multe ual

### SUBIECT 5

#### Probleme design cache (4 probleme)

- Coerența cache-ului: Asigurarea faptului că toate copiile cache ale unui bloc de date sunt consistente.

- Politicile de înlocuire: Deciderea blocului care trebuie înlocuit atunci când cache-ul este plin.

- Mapping-ul cache-ului: Determinarea locului unde sunt plasate datele în cache.

- Latentă și lățime de bandă: Optimizarea timpului de acces și a ratei de transfer a datelor.

#### Probleme benchmarking (+când devine un benchmark irelevant)

Benchmarking-ul poate deveni irelevant atunci când nu reflectă condițiile reale de utilizare sau când hardware-ul și software-ul se schimbă semnificativ. Problemele includ selectarea necorespunzătoare a benchmark-urilor și interpretarea greșită a rezultatelor.

#### Comunicarea Kbus - Pmap

Comunicarea între Kbus și Pmap implică transferul eficient al datelor și comenzilor între unitățile de procesare și memoria sistemului.

#### Inovațiile GPU-urilor în ierarhia de memorii

GPU-urile au introdus cache-uri specializate și memorie partajată pentru a reduce latențele și a îmbunătăți performanța execuției paralele. Aceste inovații permit accesul rapid la date și reduc congestia memoriei .

### SUBIECT 6

#### Debugging program serial

Debugging-ul unui program serial implică identificarea și corectarea erorilor într-un flux secvențial de execuție. Tehnicile includ utilizarea punctelor de oprire și a urmăririi execuției pas cu pas.

#### Debugging program paralel

Debugging-ul programelor paralele este mult mai complex, implicând identificarea condițiilor de cursă, a blocajelor și a problemelor de sincronizare între thread-uri.

#### Tracing pentru programe paralele

Tracing-ul în programele paralele implică înregistrarea evenimentelor de execuție pentru a analiza comportamentul și performanța programului. Aceasta ajută la identificarea gâturilor de sticlă și a problemelor de concurență.

#### Comunicarea între KBus și PMap

Comunicarea între KBus și PMap se realizează prin transferul de date și comenzi pentru a asigura coordonarea între diferitele componente ale sistemului de calcul .

### SUBIECT 7

#### Permutarea increment modulo și utilitatea sa

Permutarea increment modulo este utilizată pentru a distribui datele în mod ciclic între procesoare, facilitând astfel accesul uniform și reducând conflictele de memorie.

#### Comutator ierarhic duplex și dual duplex

Comutatoarele ierarhice duplex permit comunicația între o componentă de tip A și multiple componente de tip B, în timp ce comutatoarele dual duplex permit comunicația bidirecțională între două componente de tip A și multiple componente de tip B.

#### Rețele de comutare cu rutare (topologii + caracteristici)

Rețelele de comutare cu rutare includ topologii precum rețelele toroidale, hipercuburile și rețelele de tip fat-tree. Acestea oferă caracteristici diferite de lățime de bandă, latență și toleranță la defecte.

#### Primitiva L (Legătura)

Primitiva L este utilizată în comunicațiile paralele pentru a stabili legături între nodurile de calcul, facilitând transferul de date.

#### Benchmark-uri pentru serial și paralel

Benchmark-urile seriale măsoară performanța programelor secvențiale, în timp ce benchmark-urile paralele evaluează eficiența execuției paralele și capacitatea de scalare a programelor pe multiple procesoare.

#### Testarea programării paralele

Testarea programării paralele implică verificarea corectitudinii și performanței codului prin scenarii variate de execuție pentru a identifica potențialele probleme de sincronizare și condiții de cursă .

### SUBIECT 8

#### Organizarea datelor SIMD

Organizarea datelor în arhitectura SIMD implică aranjarea datelor în vectori pentru a permite procesarea paralelă eficientă. Datele trebuie să fie aliniate corespunzător pentru a minimiza latențele de acces.

#### Superscalar

Arhitectura superscalară permite execuția paralelă a multiple instrucțiuni pe ciclul de ceas, utilizând mai multe unități de execuție independente pentru a îmbunătăți performanța. Are multe UAL

#### Supercalculator - descriere PMS

Un supercalculator este un sistem de calcul de înaltă performanță, utilizând multiple procesoare și o arhitectură de memorie partajată (PMS - Processor Memory Switch) pentru a efectua calcule complexe într-un timp foarte scurt.

#### Ierarhia de memorii în dezvoltarea software

Ierarhia de memorii ajută la optimizarea performanței software-ului prin reducerea latențelor de acces și maximizarea utilizării memoriei cache pentru datele frecvent utilizate.

#### Benchmark - evoluție și relevanță

Benchmark-urile au evoluat pentru a reflecta schimbările în arhitecturile de calcul și în cerințele aplicațiilor. Ele sunt esențiale pentru evaluarea performanței și compararea diferitelor sisteme de calcul.

#### Hyperthreading

Hyperthreading este o tehnologie utilizată în procesoare pentru a îmbunătăți performanța execuției paralele prin crearea de thread-uri virtuale suplimentare care utilizează resursele procesorului mai eficient .

### SUBIECT 9

#### Directivele fork și join

Directivele fork și join sunt utilizate în programarea paralelă pentru a crea și sincroniza multiple thread-uri de execuție, facilitând execuția paralelă a codului.

#### GCN

Arhitectura GCN (Graphics Core Next) de la AMD este proiectată pentru a îmbunătăți performanța și eficiența energetică a GPU-urilor prin utilizarea unui design modular și a unei rețele de interconectare optimizate.

#### Block replacement la cache

Politicile de înlocuire a blocurilor în cache (block replacement) determină care blocuri de date să fie păstrate și care să fie eliminate atunci când cache-ul este plin. Aceste politici includ LRU (Least Recently Used), FIFO (First-In, First-Out) și altele.

#### Speed up

Speed up se referă la măsura în care performanța unui program este îmbunătățită prin execuția paralelă comparativ cu execuția secvențială. Este un indicator esențial pentru eficiența scalării unui algoritm paralel.

#### Modelul roofline și intensitatea computațională

Modelul roofline vizualizează performanța maximă a unui sistem de calcul în funcție de intensitatea operațiilor (calcul pe unitate de date). Intensitatea computațională se referă la numărul de operații efectuate per unitate de date accesată, influențând dacă performanța este limitată de capacitatea de calcul sau de lățimea de bandă a memoriei .

### SUBIECT 10

#### Probleme de design la cache

- Coerența cache-ului: Menținerea consistenței datelor în multiple cache-uri.

- Politici de înlocuire: Alegerea blocurilor de date care să fie eliminate.

- Mapping-ul cache-ului: Determinarea locului unde sunt plasate datele.

- Latență și lățime de bandă: Optimizarea accesului rapid și eficient la date.

#### Rețele neierarhice + delta

Rețelele neierarhice sunt structuri de interconectare care nu urmează o ierarhie strictă și sunt utilizate pentru a conecta procesoarele într-un sistem paralel. Rețelele delta sunt o formă specifică de rețea de comutare utilizată pentru a gestiona traficul de date între multiple procesoare.

#### Dezavantaje benchmark

Benchmark-urile pot fi irelevante dacă nu reflectă condițiile reale de utilizare, dacă sunt prea simpliste sau dacă nu sunt actualizate pentru a reflecta noile tehnologii și aplicații.

#### Performance counters

Performance counters sunt instrumente hardware utilizate pentru a măsura diferite aspecte ale performanței unui procesor, cum ar fi numărul de instrucțiuni executate, ratele de cache hit/miss și alte evenimente de performanță critice.

## Răspunsuri detaliate la întrebările din documentul încărcat

### SUBIECT 1

#### Benchmarking

Benchmarking-ul este procesul de măsurare și evaluare a performanței unui sistem de calcul sau a unei aplicații utilizând un set de teste standardizate. Scopul este de a compara performanța între diferite sisteme sau configurații și de a identifica gâturile de sticlă și zonele care necesită optimizare.

#### Profiling

Profiling-ul este tehnica de analiză a performanței unui program prin monitorizarea și înregistrarea comportamentului său în timpul execuției. Aceasta include colectarea de date despre utilizarea resurselor, timpul de execuție al funcțiilor și utilizarea memoriei, pentru a identifica și optimiza secțiunile critice ale codului.

#### Late Sender, Late Receiver

Late Sender și Late Receiver sunt termeni utilizați pentru a descrie întârzierile în comunicarea între nodurile unui sistem de calcul paralel. Late Sender apare atunci când expeditorul întâmpină întârzieri în trimiterea datelor, iar Late Receiver apare atunci când receptorul întâmpină întârzieri în primirea datelor. Gestionarea acestor întârzieri este crucială pentru optimizarea performanței în aplicațiile paralele.

#### Pi/e la PMS

În contextul sistemelor de calcul paralele (PMS - Parallel Machine Scheduling), Pi/e se referă la relația dintre eficiența execuției și numărul de procesoare utilizate. Aceasta ajută la determinarea punctului în care adăugarea de procesoare suplimentare nu mai aduce îmbunătățiri semnificative în performanță, datorită costurilor de comunicare și sincronizare.

#### Permutări

Permutările sunt operații care rearanjează elementele unui set de date conform unui model prestabilit. În calculul paralel, permutările sunt utilizate pentru a optimiza accesul la date și pentru a facilita procesarea paralelă eficientă.

#### Inverse Shuffle

Inverse Shuffle este operația inversă a shuffle-ului, rearanjând datele la starea lor originală după ce au fost permutate prin shuffle. Aceasta este utilizată pentru a readuce datele la ordinea inițială după ce au fost procesate în mod paralel.

### SUBIECT 2

#### Crossbar

Crossbar este o rețea de interconectare utilizată în arhitecturile paralele pentru a permite comunicația directă între orice pereche de noduri. Fiecare nod are o conexiune directă cu fiecare alt nod, ceea ce permite transferul de date rapid și fără conflicte, dar la costuri ridicate din punct de vedere hardware.

#### Nivel de paralelism

Nivelul de paralelism se referă la numărul de operații care pot fi executate simultan într-un sistem de calcul. Acesta poate varia de la paralelism la nivel de instrucțiune (ILP), la paralelism la nivel de date (DLP) și paralelism la nivel de sarcină (TLP).

#### Arhitectura GPU

Arhitectura GPU (Graphics Processing Unit) este proiectată pentru a accelera procesarea grafică și calculele paralele intensive. GPU-urile sunt compuse dintr-un număr mare de nuclee mici, optimizate pentru operațiuni simple și paralele, utilizând memoria partajată pentru a gestiona eficient datele.

### SUBIECT 3

#### Stress Testing

Stress testing-ul este procesul de testare a stabilității și fiabilității unui sistem de calcul prin supunerea acestuia la condiții extreme de încărcare. Scopul este de a identifica punctele slabe și de a asigura că sistemul poate gestiona sarcinile de vârf fără a eșua.

#### Speed Up

Speed up este un metric de performanță utilizat pentru a măsura cât de mult se îmbunătățește performanța unei aplicații prin utilizarea calculului paralel comparativ cu execuția secvențială. Este definit ca raportul dintre timpul de execuție secvențial și timpul de execuție paralel.

#### Tipuri de localități

Există două tipuri principale de localități:

- Localitate temporală: Accesul repetat la aceleași date într-un interval scurt de timp.

- Localitate spațială: Accesul la date adiacente în memorie.

#### Benchmarking (HPCC)

În benchmarking, este important să verificăm mai mulți factori, inclusiv performanța procesorului, lățimea de bandă a memoriei, performanța I/O și scalabilitatea aplicației. HPCC (High-Performance Computing Challenge) este un set de benchmark-uri utilizate pentru a evalua performanța sistemelor de calcul de înaltă performanță.

#### Shuffle

Shuffle implică permutarea elementelor unui set de date conform unui model specific pentru a optimiza accesul la date și procesarea paralelă.

### SUBIECT 4

#### Benchmark, Linpack, HPCC

- Benchmark: Instrument de măsurare și evaluare a performanței.

- Linpack: Benchmark utilizat pentru a măsura performanța sistemelor de calcul în operații de algebră liniară.

- HPCC: Set de benchmark-uri care evaluează diferite aspecte ale performanței unui sistem de calcul de înaltă performanță.

#### Roofline Model

Modelul Roofline este utilizat pentru a vizualiza performanța teoretică maximă a unui sistem de calcul în funcție de intensitatea operațiilor (calcul pe unitate de date). Acesta ajută la identificarea dacă performanța unui algoritm este limitată de capacitatea de calcul sau de lățimea de bandă a memoriei.

### SUBIECT 5

#### PMS și unitatea de comandă

PMS (Parallel Machine Scheduling) și unitatea de comandă sunt responsabile pentru coordonarea și distribuirea sarcinilor între multiple procesoare într-un sistem de calcul paralel.

#### SIMD

SIMD (Single Instruction, Multiple Data) este un model de calcul paralel în care o singură instrucțiune este aplicată simultan asupra mai multor seturi de date. Este utilizat pentru a accelera operațiunile care pot fi efectuate în paralel, cum ar fi procesarea grafică și calculul științific.

#### Plasarea datelor măști

Plasarea datelor în funcție de măști implică organizarea datelor în funcție de anumite criterii sau condiții pentru a optimiza accesul și procesarea paralelă.

#### Thread Scheduling

Thread scheduling se referă la algoritmii și mecanismele utilizate pentru a distribui și gestiona execuția firelor de execuție (threads) pe procesoare. Este esențial pentru optimizarea utilizării resurselor și maximizarea performanței.

#### Cache: Gen mapat direct vs asociativ

- Cache mapat direct: Fiecare bloc de memorie este mapat la o singură locație în cache.

- Cache asociativ: Fiecare bloc de memorie poate fi mapat la orice locație dintr-un set specific de locații în cache (fully associative sau set-associative).

#### Crossbar vs. trunchi K: Trade-offs

- Crossbar: Permite comunicație directă între orice pereche de noduri, oferind lățime de bandă maximă, dar la un cost ridicat.

- Trunchi K: Utilizează un trunchi comun pentru a conecta nodurile, reducând costurile hardware, dar cu potențiale conflicte de acces.

### SUBIECT 6

#### Un PC din Top 500

Un exemplu de PC din Top 500 este Summit, un supercalculator dezvoltat de IBM și utilizat la Oak Ridge National Laboratory. Este utilizat pentru simulări științifice complexe și cercetări în diverse domenii.

#### Cache - Latență, Bandwidth, Ierarhie

- Latență: Timpul necesar pentru a accesa datele din cache.

- Bandwidth: Rata la care datele pot fi transferate către și din cache.

- Ierarhie: Organizarea cache-ului în multiple niveluri (L1, L2, L3) pentru a optimiza performanța accesului la date.

#### Directive PMS - Terminal

Directivele PMS (Parallel Machine Scheduling) sunt utilizate pentru a controla și optimiza execuția paralele a programelor pe arhitecturi de calcul paralele.

#### SIMD - Problemă + Branch

SIMD accelerează procesarea paralelă a datelor prin aplicarea unei singure instrucțiuni asupra mai multor seturi de date simultan. Problemele legate de branch-uri (salturi condiționate) pot apărea atunci când execuția diferitelor elemente diverge, reducând eficiența.

#### Testare programe paralele

Testarea programelor paralele implică verificarea corectitudinii și performanței codului prin scenarii variate de execuție pentru a identifica potențialele probleme de sincronizare și condiții de cursă.

### SUBIECT 7

#### Random Scheduling

Random scheduling este o tehnică de planificare a sarcinilor într-un sistem de calcul paralel, unde sarcinile sunt distribuite aleatoriu între procesoare pentru a balansa încărcarea și a îmbunătăți performanța.

#### Write Back vs. Write Through

- Write Back: Modificările sunt scrise în cache și ulterior în memoria principală, reducând traficul de memorie.

- Write Through: Modificările sunt scrise simultan în cache și în memoria principală, asigurând consistența imediată.

#### Exemplu de supercalculator și aplicație

Exemplu de supercalculator: Summit (IBM). Aplicație: Simulări climatice complexe.

#### Invalidarea cache-ului

Invalidarea cache-ului este procesul prin care datele din cache sunt marcate ca invalide, obligând sistemul să acceseze datele actualizate din memoria principală.

#### Tipuri de permutări și utilizări

Tipuri de permutări: Permutare ciclică, shuffle, inverse shuffle. Utilizări: Optimizarea accesului la date, rearanjarea datelor pentru procesarea paralelă.

### SUBIECT 8

#### Hyperthreading vs. Superscalar

- Hyperthreading: Permite fiecărui nucleu fizic al procesorului să ruleze două fire de execuție simultan.

- Superscalar: Arhitectura procesorului care permite executarea mai multor instrucțiuni pe ciclu de ceas prin utilizarea mai multor unități de execuție independente. Multe UAL

#### Arhitectura GPU

Arhitectura GPU este proiectată pentru a accelera procesarea grafică și calculele paralele intensive. GPU-urile sunt alcătuite dintr-un număr mare de nuclee mici, optimizate pentru operațiuni simple și paralele.

#### Permutări

Permutările sunt operații care rearanjează elementele unui set de date conform unui model prestabilit. În calculul paralel, permutările sunt utilizate pentru a optimiza accesul la date și pentru a facilita procesarea paralelă eficientă.

### SUBIECT 9

#### Benchmark-uri

Benchmark-urile sunt instrumente utilizate pentru a măsura performanța sistemelor de calcul prin execuția unor sarcini standardizate.

#### Computer Intensive vs. Wait()

Computer Intensive se referă la aplicațiile care necesită resurse mari de procesare, în timp ce Wait() se referă la starea în care un program așteaptă resurse sau intrări/ieșiri.

#### Programe de profiling

Programele de profiling sunt instrumente utilizate pentru a analiza performanța unui program prin monitorizarea utilizării resurselor și a timpului de execuție. Exemple: gprof, Valgrind, Intel VTune.

#### Shuffling vs. Inverse Shuffling

- Shuffling: Rearanjarea datelor conform unui model specific.

- Inverse Shuffling: Operația inversă a shuffle-ului, rearanjând datele la starea lor originală.

#### HPCG

HPCG (High Performance Conjugate Gradients) este un benchmark utilizat pentru a măsura performanța sistemelor de calcul în rezolvarea sistemelor liniare mari și sparse, oferind o evaluare mai realistă a performanței în aplicațiile științifice.

### SUBIECT 10

#### Superscalarea la supercalculatoare

Superscalarea la supercalculatoare implică utilizarea mai multor unități de execuție independente pentru a executa multiple instrucțiuni simultan, maximizând astfel performanța.

#### Permutări Butterfly

Permutările Butterfly sunt utilizate în algoritmii de calcul paralel pentru a rearanja datele în moduri care optimizează accesul și procesarea eficientă.

#### Speedup

Speedup se referă la măsura în care performanța unui program este îmbunătățită prin execuția paralelă comparativ cu execuția secvențială.

#### Memory Bound vs. CPU Bound

Un program Memory Bound este limitat de lățimea de bandă a memoriei, în timp ce un program CPU Bound este limitat de capacitatea de procesare a CPU-ului. Optimizarea unui program Memory Bound pentru a deveni CPU Bound implică reducerea cererilor de memorie și îmbunătățirea utilizării cache-ului.

### SUBIECT 11

#### Arhitectura GPU

Arhitectura GPU este proiectată pentru a accelera procesarea grafică și calculele paralele intensive. GPU-urile sunt alcătuite dintr-un număr mare de nuclee mici, optimizate pentru operațiuni simple și paralele.

#### Tool-uri de profiling

Tool-urile de profiling sunt instrumente utilizate pentru a analiza performanța unui program. Exemple includ gprof, Valgrind, Intel VTune.

#### Supercalculatoare

Supercalculatoarele sunt sisteme de calcul extrem de performante utilizate pentru aplicații complexe și intensive, cum ar fi simulările științifice și analiza datelor mari.

#### DMA

DMA (Direct Memory Access) este o tehnologie care permite dispozitivelor de I/O să acceseze direct memoria principală fără a implica CPU-ul, reducând astfel încărcarea procesorului și îmbunătățind performanța sistemului.

#### Block Replacement la Cache

Block Replacement se referă la politica și mecanismele utilizate pentru a decide care blocuri de date din cache trebuie înlocuite atunci când cache-ul este plin. Exemple de politici includ LRU (Least Recently Used), FIFO (First In, First Out) și Random.

### SUBIECT 12

#### Profiling vs. Tracing

- Profiling: Analiza performanței unui program prin monitorizarea utilizării resurselor și a timpului de execuție.

- Tracing: Înregistrarea detaliată a evenimentelor de execuție pentru a diagnostica problemele de performanță și corectitudine.

#### Primitive PMS - DMA

Primitivele PMS (Parallel Machine Scheduling) și DMA (Direct Memory Access) sunt utilizate pentru a gestiona execuția paralelă și transferurile de date în sistemele de calcul paralele.

#### Etapele programelor de tip GPU

Programele de tip GPU parcurg mai multe etape, inclusiv alocarea memoriei, transferul de date, execuția kernel-urilor și colectarea rezultatelor.

#### Arhitectura GPU

Arhitectura GPU a evoluat pentru a accelera procesarea grafică și calculele paralele intensive, utilizând un număr mare de nuclee mici și eficiente.

#### Kbus

Kbus este o magistrală de comunicație utilizată pentru a asigura transferul eficient al datelor între componentele unui sistem de calcul.

#### Organizarea datelor la SIMD și tipuri de permutări

Organizarea datelor în arhitectura SIMD implică structuri de date și tehnici de aranjare care permit procesarea paralelă eficientă. Tipuri de permutări includ permutarea ciclică, shuffle și inverse shuffle.

### SUBIECT 13

#### Klm din SBC

Klm (Kernel Load Module) este utilizat în Single Board Computers (SBC) pentru a gestiona încărcarea și execuția modulelor kernel, facilitând extinderea funcționalității sistemului.

#### Inverse Shuffle

Inverse Shuffle este operația inversă a shuffle-ului, rearanjând datele la starea lor originală după ce au fost permutate prin shuffle.

#### Comparatie între CB, Trunchi K și RC Delta

- CB (Crossbar): Permite comunicație directă între orice pereche de noduri, oferind lățime de bandă maximă, dar la un cost ridicat.

- Trunchi K: Utilizează un trunchi comun pentru a conecta nodurile, reducând costurile hardware, dar cu potențiale conflicte de acces.

- RC Delta: Rețea de interconectare care combină avantajele topologiilor Crossbar și Trunchi K, optimizând performanța și costurile.

#### Cum măsori dimensiunile reale ale Cache-ului pe un sistem

Dimensiunile reale ale cache-ului pe un sistem pot fi măsurate utilizând tool-uri de profiling și benchmark-uri specifice care testează comportamentul cache-ului în diferite scenarii de acces la date.

#### COMA

COMA (Cache-Only Memory Architecture) este o arhitectură de memorie utilizată în supercalculatoare care stochează toate datele în cache-urile locale ale procesoarelor, eliminând necesitatea unei memorii principale separate și optimizând accesul la date.

Aceste răspunsuri detaliate acoperă toate subiectele menționate în documentul încărcat, oferind o bază solidă pentru înțelegerea și aplicarea conceptelor esențiale în arhitectura sistemelor de calcul și calculul de înaltă performanță.

4o

2024 oral

### Cache

Definiție: Cache-ul este o memorie de mare viteză situată între procesor și memoria principală (RAM) care stochează copii ale datelor frecvent accesate pentru a reduce latența și a crește performanța sistemului.

Tipuri de Cache:

- L1 Cache: Cel mai rapid și cel mai mic, localizat pe nucleul procesorului.

- L2 Cache: Mai mare decât L1, dar mai lent, poate fi partajat între nucleele unui procesor.

- L3 Cache: Cel mai mare și cel mai lent dintre cache-urile interne, partajat între toate nucleele procesorului.

### SIMT (Single Instruction, Multiple Threads)

Definiție: SIMT este un model de execuție utilizat de GPU-uri în care un singur flux de instrucțiuni controlează execuția mai multor fire de execuție (threads). Fiecare fir de execuție operează pe date diferite, dar toate firele execută aceeași instrucțiune simultan.

Caracteristici:

- Potrivit pentru sarcini de calcul paralel intens, cum ar fi randerizarea graficii și simulările științifice.

- Permite gestionarea eficientă a mii de fire de execuție.

### Împărțirea cu vectori în SIMD

Aspecte esențiale:

- Problema împărțirii la zero: Când împărțim două vectori în SIMD, trebuie să gestionăm cazurile în care numitorul este zero pentru a evita erorile de execuție.

- Branching și masking:

  - Branching: Necesitatea unei unități de comandă pentru a trata instr

### Împărțirea cu vectori în SIMD (Single Instruction, Multiple Data)

Aspecte esențiale:

- Problema împărțirii la zero: Când împărțim două vectori în SIMD, trebuie să gestionăm cazurile în care numitorul este zero pentru a evita erorile de execuție.

- Branching și masking:

  - Branching: Necesitatea unei unități de comandă pentru a trata instrucțiuni condiționale (if-uri). În contextul SIMD, aceasta poate fi gestionată prin setarea unui bit de mască pentru fiecare element al vectorului.

  - Masking: Setarea bitilor de mască pentru a dezactiva firele (cores) care ar efectua împărțirea la zero. De exemplu, dacă numitorul este zero, masca setează bitul corespunzător pentru a preveni împărțirea.

### Cum poți întrece limita la Roofline

Modelul Roofline:

- Este un model de performanță care ilustrează performanța maximă a unei arhitecturi în funcție de intensitatea computațională și lățimea de bandă a memoriei.

Întrecerea limitei:

- Optimizarea codului: Reducerea accesului la memorie, utilizarea eficientă a cache-ului, prefetching.

- Utilizarea tehnicilor avansate: Vectorizarea, paralelizarea eficientă a codului.

- Tuning hardware: Ajustarea frecvențelor de ceas, utilizarea hardware-ului optimizat pentru sarcinile specifice.

### Sistem superscalar

Definiție:

- Un sistem superscalar este capabil să execute multiple instrucțiuni în același ciclu de ceas folosind mai multe unități aritmetice și logice (UAL).

### Cum obții speedup mai mare decât cel calculat teoretic

Speedup teoretic:

- Calculat pe baza legii lui Amdahl sau a legii lui Gustafson.

Îmbunătățirea speedup-ului:

- Reducerea secțiunii seriale: Optimizarea părții secvențiale a codului.

- Ameliorarea paralelismului: Creșterea eficienței paralelizării și reducerea overhead-ului de comunicare.

- Utilizarea resurselor hardware: Exploatarea completă a unităților de execuție disponibile și reducerea timpilor de așteptare.

### Performance Counters

Definiție:

- Performance counters sunt instrumente hardware utilizate pentru a monitoriza și măsura diverse aspecte ale performanței unui procesor, cum ar fi numărul de instrucțiuni executate, ratele de cache hit/miss, și utilizarea unităților de execuție.

### Debugging

Definiție:

- Procesul de identificare și corectare a erorilor dintr-un program. Include tehnici precum setarea punctelor de oprire, urmărirea execuției și analiza valorilor variabilelor.

### Benchmarking

Definiție:

- Benchmarking-ul implică rularea unui set de teste standardizate pentru a măsura și compara performanța diferitelor sisteme de calcul sau configurații hardware.

### Calcularea intensității computaționale (Computational Intensity)

Definiție:

- Computational intensity este raportul dintre numărul de operații aritmetice și volumul de date transferat în și din memorie.

Formulă: Intensitatea computaționala˘=Numa˘r de operații aritmeticeVolum de date transferat\text{Intensitatea computațională} = \frac{\text{Număr de operații aritmetice}}{\text{Volum de date transferat}}Intensitatea computaționala˘=Volum de date transferatNuma˘r de operații aritmetice​

### Programarea pe GPU

Aspecte esențiale:

- Model de programare: CUDA de la NVIDIA sau OpenCL pentru programarea paralelă pe GPU-uri.

- Kernel: Funcții care rulează pe GPU și sunt executate în paralel de multiple fire de execuție.

- Memorie: Gestionarea memoriei pe GPU, inclusiv memoria globală, partajată și locală.

### Ierarhia de memorii pe GPU

Componente:

- Memoria globală: Memorie principală, accesibilă de toate firele, dar cu latență mare.

- Memoria partajată: Memorie rapidă, partajată între firele din același bloc.

- Memoria constantă și de texturi: Optimizată pentru acces constant și specific texturilor.

### Switch – Atribute și Valori

Definiție:

- Un switch în rețelele de calcul este un dispozitiv de interconectare care conectează dispozitivele dintr-o rețea și gestionează fluxul de date între acestea.

Atribute:

- Lățimea de bandă: Capacitatea de transfer a datelor prin switch.

- Latență: Timpul de întârziere al transferului de date.

- Capacitatea de comutare: Numărul de porturi și capacitatea totală de procesare a switch-ului.

- Tehnologii suportate: Ethernet, InfiniBand, Fibre Channel etc.

- QoS (Quality of Service): Suport pentru prioritizarea traficului.