ASC subiecte oral  Voichiţa - 11.06.2024 bafta

yeah..

Alexandru Mihai

- Cell vs GPU (subiectul la alegere)

- Ce e GDDR la GPU

- Ce arhitectura e GP GPU (eterogenă pentru că conține și core de CPU care se ocupa de managerier a taskurilor)

- SIMD înmulțire de matrici (ce e eficient - iterație pe coloana, ce e ineficient - iterație pe linie pentru că trebuie bcast)

Delia

- ierarhie de memorii (la alegere)

- pt ce este optimizata memoria cache

- când consideram hard disk ul parte din ierarhia de memorii

- ce este un GCN

- cum asiguram corectitudinea unui program paralel

Alt subiect:

1.Diferența dintre simd mimd

2.Switchul trunchi k câte porți avem acolo

3.Shuffle și inverse shuffle

4.Primitive pms pentru procesor

5.Care e diferența dintre procesorul cu frecvență scăzută și frecvența mărită

6.Putem să mărim frecvența la nesfârșit?

catalina

ierahia de memorii + cache (la alegere)

cache- mapare directa, ce e indexul, cum identific un set, ce se intampla la hit/miss

primitivele unui procesor, PMS, putin MIMD

-a fost super ok cu notarea

Andra

- Subiect la alegere (benchmarking)

- Nevoia de paralelizare (limitarea frecventei procesoarelor, aparitia multicore)

- Latency vs bandwidth

- Profiling (performance counters, mi-a cerut ceva de optimizare pt cod serial aici si nu am stiut - ceva legat de faptul ca optimizezi functiile acolo unde petrec mult timp???) rasp: cred ca se refera la hotspots (optimize the most common case)

- Retele de comutare, de ce sunt eficiente (i am zis de comparatie comutare prin circuite vs comutare prin retele si m-a pus sa zic cum se aplica la Cm*, se astepta la KBUS vs LINK)

- Organizarea datelor SIMD (voia sa i zic de coerenta memoriei si cum se acceseaza datele de P la SIMD - după dsp. Crossbar la SIMD - faptul că crossbar gestionează accesul la memorie prin unitatea sa de comandă)

Alt sub

- Fara subiect la alegere

1. Memorie partajata și tipuri (uma, numa, coma)

2. Exemplu numa -> cm* și cum se cere acces la memoria altui procesor din cm-uri

3. Temporal și spațial locality

4. Coerenta la cache

5. Benchmarking vs profiling și ce trebuie sa schimbam dacă observam ceva la profiling -> make common case fast

Meli

- Fara subiect la alegere

- Accesul la date la SIMD

- Cum reprezint datele ca sa am acces paralel la coloane, cum reprezint datele ca sa fac suma pe coloane in O(n) (rasp: cred ca prin mapare Column-Major)

- Tipurile de permutari (circulara, shuffle, inverse shuffle) - doar sa i le numesc, nu m a intrebat in detaliu nimic

- Primitivele pms la procesor - atributele (formatul instructiunilor, ca poate sa fie specializat sau universal etc, m a intrebat ce am pe calculatorul de acasa - multicore)

- La gpu de ce specificam nr de blocuri din grid si nr de threaduri din bloc cand lansam kernelul - m a intrebat aici si de SM si SP-uri

Alt subiect (nu a fost la alegere)

1.Profiling

2.ce folosesc cand vreau sa vad cat de buna e o aplicatie pentru hardware ul meu( cred ca voia sa zic de aplicatie sintetica nush) (rasp: cred Roofline Model sau Benchmarking)

3.Implementare if la simd

4.Ce este GCN

5.Daca folosesc crossbar la RC care e faza?Nu inteleg ce voia de la mine.Cred ca voia sa i zic ceva de gradul de concurenta (rasp: da, se foloseste crossbar pt RC de tip delta ex: 16x9 sau 8x8)

- Ierarhia de memorie pe gpu (raspuns ok)

- MIMD (raspuns ok)

- Diferenta structurala intre CPU si GPU (raspuns prost)

- Benchmarking (e ea surda si nu a auzit ca ii zisesem bine si am repetat 4 minute raspunsul pana si-a dat seama ca e bine) - nota 7

Alt subiect (nu a fost la alegere)

Crossbar vs delta numar porti

Cm si kmap

Simd

Mimd exemplu de sistem strans cuplat si de ce e strans cuplat

Alt subiect (nu a fost la alegere)

1.Diferente Crossbar Delta

2.Ce tip de instructiuni nu sunt ok pe GPU (if-uri, nu are branch prediction)

3.Cum impartim elementele in memorie cand vrem sa citim in paralel linii si coloane

4.Benchmark Kernel

5.Memoria pe GPU

Subiect

-Cum se realizeaza inumltirea matricilor pe gpu?

Am incercat sa ii zic ca impartim matricea in altele mai mici si le mapam pe sm uri dar tot insista sa mai detaliez si voia sa auda un feature anume

-Ierarhia de memorie gpu

-locala, shared, globala

-Cum difera memoria GDDR de cea a RAM?

-Cand se aduce linie noua la cache? -> miss

-Ce inseamna fenomenul de thrashing? -> scot o linie buna din cache

-Care memorie cache e mai predispusa la trashing? Mapata direct

-SIMD memorie partajata si memorie distribuita? Ce aplicatii se folosesc pe ele? Incepusem sa ma leg de niste algoritmi dar nu parea  ca ii convine si dupa i am zis de retele de comutare pe fiecare si i a convenit

SIMT VS SIMD

COMUTATOARE (subiect la alegere)

CB VS DELTA

DISPONIBILITATE ȘI TOLERANȚA LA DEFECTE PENTRU CM*

Magistralele de la Cm*

comutatoare de r utare

IF LA SIMT

Cache (niveluri, localitati, asociativitate), cum imi dau seama daca am hit/miss (din ce e alcatuita adresa), ierarhia de memorii pentru gpu, diferenta intre core-urile cpu si gpu, cine se ocupa de hazardele de date la gpu (ooo execution), cm* (din cine e alcatuit kmap + roluri componente, cum se comunica intracluster)

Alt subiect

Comparatie/diferente dintre un sistem simd si gpu, analog mimd si gpu, intrebare daca orice program de pe un sistem mimd poate fi portat pe gpu(nu, trebuie sa fie omogen programul/algoritmul), politicile de scriere la cache, avantaje/dezavantaje la fiecare, de ce L1 e write back, diferente switch-uri k trunchi vs crossbar si nitel retele delta(sa zic ca sunt mai flexibile, facute din mai multe crossbar-uri si ca sunt pentru gcn, si sa zic formula aia cu a^n-i * b^i-1).

Altul

Procesorul Cell (subiect la alegere)

Am mentionat faptul poti face stream processing pe Cell si m-a intrebat daca se poate si pe GPU -> nu.

Cum ne asiguram ca programele paralele pe care le scriem sunt corecte -> am vb despre chestiile alea cu rulat de mai multe ori, stress testing, random scheduling si folosit un linter cu random scheduling pe zonele flaguite

Cache mapat direct vs. cache total asociativ (avantaje, dezavantaje)

PMS pentru memorie -> tehnologie, capacitate, durata unui ciclu, frecventa (follow up ce mai contine frecventa, voia sa ajung la latenta)

Ce face un arbitru de magistrala?

Explicatie KMap, acces intercluster pas cu pas

Alt subiect

Benchmarking - de ce facem benchmark. Ce tip de benchmark e LINPACK ? descriere HPL vs HPCC

Cache - write-back vs write-through, ce face bitul de dirty, protocoale de coerenta a cacheului la write-back

UMA vs NUMA - exemplu de NUMA Cm*

Comunicare inter-cluster vs intra-cluster; rolul Pmap vs Link

- approach scris cod host / device (subiect la alegere) + înmultire matrici (optimizări)

- înmulțire matrici SIMD

- GPU core vs CPU core

- bandwidth mai mare GDDR vs DDR (de ce?)

- delta, trunchi K

- benchmarking vs profiling

- retele delta (cum comunici intre memorii, cum arata crossbar urile din interior, cum sunt legate intre ele)

- catch miss

- permutari

- masti de retea

- brenchmarking

- masca, pe cati biti e

- branch prediction

- cpu vs gpu

Daca ai o bucata de cod si vrei sa ti dai seama dc merge incet ce faci -> profiling

Daca ai o aplicatie si vrei sa ti dai seama pe ce sistem e mai bn sa o rulezi ce faci -> benchmarking pe sisteme sa vezi amprenta sistemului pe benchmark ca sa ti dai seama unde merge mai bine si cu ce seaman mai tare aplicatia ta

Sisteme slab cuplate si stras cuplate ce sunt si exemplu-> uma numa si slab clustere de ex intre clustere la cm star

Cine faciliteaza comunicarea intre clustere la cm star-> procesoru link prin transfer de mesaje

Despre core ul de gpu (registri, fara branch predictor, mai multe unitati de executie etc)

Ce politică de scriere face același miss penalty? -> Write Through.

Apoi la Write Back, vorbeste de bit dirty…

Executie in Cuda -> alocare, împărțire pe blocuri și threaduri etc.

GPU vs MIMD -> asemănari (SM cu SP-urile ca MIMD)

Ce instrucțiune se executa prost pe SIMD? -> IF (nu are branch prediction)

Apoi de măști…